JIMTOF2026 AIと自動化の動向調査

2024年との比較に基づく技術動向とブース訪問提案

調査基準日 2026年10月19日　公式カタログ取得日 2026年10月16日

調査結果の要旨

AIへの言及は、全体と同名企業の比較の両方で増加している。2026年は、加工機の性能に加え、生産準備、段取り、工具、計測、保全をどうつなぐかを比較する価値が高い。フィジカルAIやエージェントの展示は、商用製品と参考出品・提供計画を分けて評価する必要がある。

1　AIの訴求は全体集計と同名企業の比較の両方で増えている。生産準備、制御開発、運用支援が具体的な比較対象になっている。

2　自動化は2024からの継続が大きい。2026では爪・工具交換、切粉処理、計測連携など、人手が残る対象作業と構成の広がりを比較する。

3　フィジカルAIとエージェントは注目テーマだが、参考出品、提供予定、基盤・部品を含む。商用の自律工場が一般化したとは判断できない。

4　視察では生成・判定のデモに加え、実機適用の検証、承認、例外復帰までを確認すると、導入判断に必要な差が見える。

| 全体の調査 | 比較の軸 | 視察の提案 |
| --- | --- | --- |
| 両年2,427掲載行を処理 | 同名538名称キーで比較 | 大手等33社を必須掲載 |
| AI語の全86ヒットを文脈確認 | 工程と方式の6テーマで分析 | 優先訪問19件を提示 |

読み方と会期

本報告書は製造技術・生産技術の視察に向けた事前調査である。2026年の展示内容は予定で、実演の成功や効果を確認したものではない。AXは、AIによって業務の担当・判断・手順が変わる動きを指す整理上の呼称として使う。

会期は10月26〜31日。開場10〜17時、最終日は16時まで。東京ビッグサイト東4〜6ホールは改修で休館。

[S01]

1 調査方法と情報の充足度

公式出展者一覧の全掲載行を母集団として、両年を独立に集計した。NFKC正規化・空白除去・英字大小統一で名称キーを作り、同名の複数ブースを統合した。完全な法人名寄せではなく、社名変更や別法人の同一性は自動認定していない。

| 年度 | 掲載行 | 名称キー | 説明あり | 充足率 | 説明なし |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 1,281 | 1,242 | 933 | 75.1% | 309 |
| 2026 | 1,146 | 1,131 | 800 | 70.7% | 331 |

説明ありは、出展説明または「主な出展物」に本文があることを意味する。空欄は関連技術なしとして扱わず、母集団集計は10月16日取得分に固定した。最新発表は個別展示の説明へ反映し、異なる取得時点を混ぜて増減率を作らない。

全件の把握と深掘りを分ける

全件語彙スクリーニング、AI語86ヒットの文脈確認、大手等33社の年度比較、技術方式の横断分析を実施した。既存の334カード・309企業名称の整理も参照したが、重点69カードと追加候補は精査の深さが異なる。カード件数を普及率として使っていない。

主な結論は公式カタログ、企業発表、技術資料を照合した分析である。メーカーの性能・効果の主張は第三者検証の結果ではない。外部資料では2023年の既存機能、2024年の提供開始、2025年の機能追加も確認し、2026年の新発明と取り違えないようにした。

目次

調査結果の要旨	1

1 調査方法と情報の充足度	2

2 全体集計と年度比較	3

3 マクロトレンドの読み取り	4

4 生産準備AIとフィジカルAI	5

5 自動化と品質管理	6

6 工場運用と実装基盤	7

7 大手と主要企業の比較	8

8 優先訪問と選定理由	15

9 訪問計画と現地での確認	18

10 比較の質問と視察の使い方	19

11 主要な出典	20

2 全体集計と年度比較

両年とも説明文がある538名称キーを比較すると、AI言及は22から40、自動化・省人化は172から193へ増加した。AIは新規言及25、継続15、記載消失7。展示説明における訴求の変化として読む。

図1 同名538名称キーにおけるテーマ語彙の言及数　出典 保存済み両年CSVを本調査で集計

| 語彙テーマ | 2024 件数 比率 | 2026 件数 比率 | 同名比較 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI明示 | 29 / 3.1% | 57 / 7.1% | 22 から 40 |
| 生成AIとエージェント | 1 / 0.1% | 7 / 0.9% | 0 から 5 |
| フィジカルAI明示 | 0 / 0.0% | 7 / 0.9% | 0 から 7 |
| 自動化と省人化 | 245 / 26.3% | 249 / 31.1% | 172 から 193 |
| 設計製造のデジタル化 | 61 / 6.5% | 54 / 6.8% | 43 から 39 |
| 工場運用とデータ連携 | 87 / 9.3% | 77 / 9.6% | 59 から 57 |
| 状態監視と補正 | 47 / 5.0% | 37 / 4.6% | 31 から 26 |
| 自律の明示 | 8 / 0.9% | 10 / 1.2% | 4 から 6 |

比率の分母は説明あり933／800名称キー。語彙区分は重複。AIの語には用途背景やアナログ入出力も含むため、実装件数ではない。説明なし309／331名称キーの状況は不明である。

3 マクロトレンドの読み取り

AIの訴求は拡大し DXの記載は一様ではない

AI言及率は説明あり名称キーで3.1%から7.1%へ増え、同名比較でも増加した。一方、工場運用とデータ連携は同名比較で59から57、設計製造のデジタル化は43から39であり、DX全体が一様に拡大したとは言えない。AIが既存のデジタル基盤の上で、どの仕事を担うようになったかを個別に見る必要がある。

定量の増加と実装の具体化を照合する

AI語の86ヒットを文脈で確認した。2024年のAI/AOモジュールはアナログ入出力、2026年のAIサーバー用材料・AI産業向けスピンドル・翻訳などは、加工や工場でAIを実装する機能の根拠にしない。機械要素やIPCも、応用機能と分ける。

| 仕事 | 2026年の比較対象 | 読み取れる方向 |
| --- | --- | --- |
| 生産準備 | ProPlanAI、CAMAssist、CoAgent、匠フォース | 既存の設計・見積・制御環境へAI支援を組み込む |
| 加工と段取り | GX Flex、ARMROID、RoboSync、TR-20W | 交換・切粉処理等で残る人手を減らす |
| 計測と品質 | MiSTAR連携、Central、AI摩耗診断 | 判定結果を補正・交換・継続判断へ返す |
| 工場運用 | 保全支援、遠隔管制、データ基盤 | 記録から対処の支援へつなぐ |

構造的背景として、2026年版ものづくり白書はAIモデルに加え現場データと実装・運用を重視する政策を整理する。主催者もロボット部品加工やきさげ技能を企画化している。市場全体の導入率や、商用の自律工場が一般化したことの証拠としては使わない。

[S03][S02][S04]

比較で残る限界

掲載総数の減少は会場構成や掲載定義の差も含む。社名変更・説明の量・展示対象の選択でも数値が変わる。新しい語の追加は新機能の初登場を、記載の消失は機能の廃止を意味しない。

4 生産準備AIとフィジカルAI

生産準備と制御開発を支援するAI

AIの対象は検査だけでなく、工程案、CAM、見積、PLCやHMIの作成支援へ広がっている。

これまで　2024年以前にもCAM自動化やAI支援は存在する。CloudNCは2024年7月にMastercam向けCAM Assistを発表し、Beckhoffも2023年にTwinCAT Chatを紹介している。

今回　2026年の出展では、HexagonのProPlanAI、JBMのCAMAssist、BeckhoffのCoAgent、匠フォースなど、既存の業務環境に組み込む提案が並ぶ。ProPlanAIは2025.2で導入を説明し、2026.1で旋削・複合・スイス型へ商用範囲を拡張した。

比較の軸　履歴学習による工程予測、加工戦略生成、自然言語からのコード案、図面認識と原価計算は異なる方式である。学習源、対象加工、必要な事前設定を分けて比較する。 生成時間だけでなく、修正と検証を含む総準備時間、初回加工の合格率、履歴が少ない部品での対応力を見る。

確認課題　生成した案を採用して実機を動かすまでの自動化は製品ごとに異なる。海外版の機能と会場で利用できる国内版も照合が必要。

現地で聞くこと　図面や3Dモデルから何が出力され、誰がどこで修正・承認するか。非対応部品では何が起きるか。

[S16][S17][S18][S19][S20][S21][S26]

CNCとロボットに接続するフィジカルAI

自然言語や状況認識をCNC・ロボットの作業へ接続する展示が具体化している。

これまで　2024年にもAIバラ積みピッキング、ロボット搬入出、デジタルツインは存在する。ロボットそのものが2026年に新登場したわけではない。

今回　ファナックはフィジカルAI CNCと生成AIによるロボット駆動を掲げる。TAKISAWAはTR-20Wが切粉の絡まりを判断して除去する参考出品を予告。シマダマシンツールもAI段取り替えを記載するが、自動化する具体範囲の確認が必要。

比較の軸　AIが認識・提案した結果を、仮想検証、機械指令、インターロックに接続する。ファナックの別の2026年展示報告では、デジタルで確認してから適用する構成を説明している。 完成したデモの動きより、対象状態のばらつき、失敗検出、再試行、停止後の復帰、人の介入頻度が無人運転への寄与を左右する。

確認課題　参考出品・開発構想・商用製品を分ける。AI用途向け減速機やIPCは基盤・部品であり、自律作業を実現した機械とは数えない。

現地で聞くこと　状況を変えた場合にも動作するか。判断できない時に何を停止し、誰がどの手順で復帰するか。

[S09][S11][S02]

5 自動化と品質管理

段取りと付帯作業を含めた自動化

加工機への搬入出に加え、爪・工具交換、切粉回収、異形ワーク把持など、人手が残る仕事を扱う提案に注目する。

これまで　DMG森精機のAMR、オークマのARMROID・OMR20、松浦の多パレットとMiOS、牧野の自動化パッケージはいずれも2024年から存在する。

今回　DMG森精機はGX Flexによるワーク・爪・工具交換、AMR 1000によるチップバケット搬送を紹介。中村留は既存台車を使うRoboSync、FUJIは異形・重量ワークの把持、ツガミはコレット交換と機外測定を含む自動化を展示予定。

比較の軸　ロボット、パレット、交換機構、治具、工具管理、工程設計を組み合わせる。固定手順やメカ機構でも省人効果を生み、AI利用は必須条件ではない。 切削時間やロボットの速度だけでなく、品種切替時間、必要な事前段取り、補充間隔、連続運転中の呼出し回数で比較する。

確認課題　搬送可能なことと、品種切替・復旧まで無人であることは別。半自動の重量物着脱も、完全自動と表示しない。

現地で聞くこと　8時間の連続運転で、人が準備・補充・回収・復帰に使う時間はどれだけ残るか。

[S05][S08][S24][S28]

計測と診断を加工判断へつなぐ品質管理

計測の自動化に加え、加工へのフィードバック、工具の継続使用・交換判断、追加学習を含む運用が重要になっている。

これまで　Renishaw Central、ミツトヨの自動計測、工具摩耗判定や設備AI診断は2024年にも掲載されている。計測フィードバックそのものを2026年初の技術とは扱わない。

今回　ミツトヨはMiSTARと加工機を接続する工程を提案。HexagonはMAESTROとPRESTO、ハイデンハインはVT 122のAI摩耗診断、モリマシナリーは寿命・交換時期提案を具体化。HACARUS Check ZEROは良品学習と追加学習を紹介する。

比較の軸　寸法・画像・摩耗・稼働信号を取得し、判定、補正、交換提案へ返す。ルールによる補正、統計処理、学習AIの役割を分ける。 検査精度と処理時間に加え、切粉・ミスト下の撮像、誤判定、補正上限、異常値の扱いを確認する。加工・測定双方を含む工程能力で評価する。

確認課題　Check ZEROは2025年発売。寿命予測も以前から研究されている。新しい展示名や国内初展示を、技術の初発明や全面的な自律品質保証とは解釈しない。

現地で聞くこと　測定結果から何を自動変更するか。誤判定や測定不確かさで、過補正・過剰交換をどう防ぐか。

[S13][S14][S15][S16][S22]

6 工場運用と実装基盤

保全と工場運用を支援するDXとAI

可視化・記録の基盤に、保全支援、業務分析、遠隔介入を重ねる提案が見られる。

これまで　2024年にもFIELD system、OPC UA接続、設備AI診断、稼働可視化、生産管理が存在する。データを収集するだけで自律工場になるわけではない。

今回　DMG森精機はCondition Agent、三菱電機は遠隔保守・スマート保全、ミロクリエは保全記録を使うAI支援を紹介。パナソニックはX-Area Remoteで複数設備の監視・操作を提案。SOFIXはミニ工場で連携構成を示す。

比較の軸　既設設備のデータ取得、意味の統一、履歴管理を土台に、診断、計画、対処案、遠隔操作を接続する。情報の取得と設備への指令は別の権限として扱う。 入力負担、異なるメーカーとの接続、現場で使う対処手順、呼出し削減、復旧時間で評価する。

確認課題　Condition Agentの名称だけで設備操作を行うエージェントとは判断しない。X-Area Remoteの別実証では、人が遠隔から障害物を回避しており、自動復帰の証拠にはしない。

現地で聞くこと　アラーム後に、誰が判断し、誰が操作するか。既存MESや設備データをどこまで再利用できるか。

[S05][S06][S10][S12][S25]

AIと実機を結ぶデータと仮想検証の基盤

競争の比較軸として、AIモデル単体に加え、データの接続、検証、制御への組込みが重要になる。

これまで　2024年にもSiemens Xcelerator・SINUMERIK ONE、Vericut、OPC UA情報モデルが存在し、仮想検証や接続基盤は継続したテーマである。

今回　シーメンスは設計から品質保証までのDigital Thread、ニデックはNidec NC Twin、BeckhoffはMLモデルのPLC実装を提案。たけびしはAIエージェントとの連携シナリオを記載する。

比較の軸　機械モデルと実機の設定、工具・材料・品種のデータをそろえ、シミュレーションで検証した結果を設備の許可された処理へ接続する。 データをつなぐ費用、モデル更新工数、変更後の再検証、他社機との連携、操作ログを含めて比較する。

確認課題　接続規格やMCP対応は、任意の機械操作を安全に自動実行できる保証ではない。たけびしのMCP Adapterは、確認した記事では提供計画。国外のヒューマノイド実証とJIMTOFの展示機を同一視しない。

現地で聞くこと　データの意味と版を誰が管理するか。生成案の仮想検証と、実機適用の承認をどこで行うか。

[S03][S09][S17][S21][S23]

7 大手と主要企業の比較

工作機械の大手。AはAI・自動化の比較を組み立てる優先訪問先、Bは関心工程に応じた追加候補。企業の優劣を示す順位ではない。

DMG森精機　E8005

展示予定　GX Flex、AMR、MATRIS WPH、DX Office

年度比較　2024の工程集約・AMR・DXを継続し、搬送対象と爪・工具交換、保全までの構成を具体化。

確認点　工具交換と切粉回収を含む全体の無人時間。AIエージェントとCondition Agentの担当の違い。

[S05][S06][C01-2026-1][C01-2024-1][C01-2024-2]

ヤマザキマザック　E1001

展示予定　INTEGREX、自動化、デジタル・AI連携

年度比較　2024から工程集約と自動化を提案。2026はINTEGREXを軸に加工領域を拡張。AIの新機能差は要確認。

確認点　工程集約後の段取りと、AIが実際に変更する設定・加工条件。

[S07][C02-2026-1][C02-2024-1]

オークマ　E3028

展示予定　ARMROID、OMR20、タワーAPC、OSP・AI知能化

年度比較　ARMROID・OMR20は2024から継続。2026は新機種とAI・熱変位制御を訴求。

確認点　手動と自動の切替工数、品種切替、熱変位制御とAIの役割分担。

[S08][C03-2026-1][C03-2024-1]

牧野フライス製作所　E1024

展示予定　MAS、生産ラインエンジニアリング、5軸・パレット

年度比較　2024に自動化パッケージ。2026はライン全体とソフト・保守を含む提案を記載。

確認点　機械以外の段取り、再計画と停止復帰で人が担う仕事。

[C04-2026-1][C04-2024-1]

ジェイテクト　E8003

展示予定　Mill-Plan、ファインティーチレス、工場マネジメント

年度比較　2024の研削・操作支援に対し、2026は設備・人作業・情報・エネルギーを横断。

確認点　オフライン教示の現合修正をどれだけ減らせるか。

[S12][C08-2026-1][C08-2024-1]

工作機械の大手の比較

ニデックマシンツール　E3011

展示予定　Nidec NC Twin、門形・歯車加工

年度比較　2024の機械・歯車ソリューションを継続。2026は大型機の仮想検証を具体化。

確認点　NC Twinの実機差と更新工数。TAKISAWAのAI展示と分けて見る。

[S11][C09-2026-1][C09-2024-1][C09-2024-2]

ニデックオーケーケー　E3012

展示予定　VB-X650、パレット・拡張マガジン、GC53RⅡ

年度比較　2024から5軸・自動化。2026は省人化オプションと研削自動化を具体記載。

確認点　工具・パレット容量と、有人段取りが残る範囲。

[S11][C10-2026-1][C10-2024-1]

ソディック　E2017

展示予定　ワイヤ放電＋搬送、精密切削自動化、IoT

年度比較　2024にもAMR・ワークチェンジャ。2026は機械と搬送・IoTの組合せを訴求。

確認点　放電と後工程をつなぐ段取り・電極やワイヤ関連の停止要因。

[C11-2026-1][C11-2024-1]

アマダ　E2012

展示予定　新型レーザ・バンドソー、DPG150、プレス自動化

年度比較　2024にはAI-TASと自動計測補正を掲載。2026は5機種と省スペース化を訴求。

確認点　AI表記が減っても機能後退とは判断しない。計測・補正と段取り自動化を確認。

[C12-2026-1][C12-2024-1]

制御とソフトウェアの比較

制御とソフトウェア。AはAI・自動化の比較を組み立てる優先訪問先、Bは関心工程に応じた追加候補。企業の優劣を示す順位ではない。

ファナック　S2001

展示予定　フィジカルAI CNC、生成AIロボット、Smart Digital Twin

年度比較　2024のAIバラ積み・CNC・ツインに対し、2026は生成AIとフィジカルAIを明示。

確認点　提案から仮想検証、実機適用までの画面と承認点。

[S09][C05-2026-1][C05-2024-1]

三菱電機　S2003

展示予定　CNC省人化、放電加工スケジューラ、遠隔保守

年度比較　2024にもAI診断あり。2026は設計・加工・保守をつなぐ省人化を訴求。

確認点　CNCは最新案内で実機展示なし。資料と相談でAI機能・適用機・権限を確認。

[S10][C06-2026-1][C06-2024-1]

シーメンス　E3006

展示予定　Digital Thread、SINUMERIK ONE、Heller Tokn、Equator

年度比較　2024のXcelerator・NX・CNCから、2026は設計と品質保証をつなぐ構成を訴求。

確認点　CAD／CAM／測定データを接続する実際の手順と版管理。

[C07-2026-1][C07-2024-1]

ベッコフオートメーション　E2028

展示予定　TwinCAT CoAgent、ML Creator、オープンCNC

年度比較　2023からコード支援。2026はPLC・I/O・HMIと運用支援を訴求。2024展示詳細は不足。

確認点　国内提供版、EngineeringとOperationsの提供段階、実機変更の承認。

[S20][S21][C26-2026-1]

Hexagon Manufacturing Intelligence　E7035 E2013

展示予定　E2013のProPlanAIとE7035のMAESTRO・PRESTO

年度比較　2025.2でAI工程予測導入、2026.1で加工対象拡張。2026は国内初展示。2024同名照合は不足。

確認点　履歴の準備量、未経験部品の工程案、CAMと検査をつなぐデータ。

[S16][S17][C27-2026-1][C27-2026-2]

オートデスク　S3019

展示予定　Fusion、Fusion Manage、クラウド・PLM

年度比較　2024からFusionとCAM自動化。2026はAIと製品データ・PLMの統合を強調。

確認点　個別AIタスク、必要ライセンス、データの持出しと検証工程。

[C32-2026-1][C32-2024-1]

精密加工と自動化の比較

精密加工と自動化。AはAI・自動化の比較を組み立てる優先訪問先、Bは関心工程に応じた追加候補。企業の優劣を示す順位ではない。

ブラザー工業　E1055

展示予定　SPEEDIOの大容量工具搭載、5軸、PC-1

年度比較　2024のNC機能・暖機レス支援から、2026は工具容量と多品種段取りを強調。

確認点　工具本数増加が補充・段取り時間をどれだけ変えるか。

[C13-2026-1][C13-2024-1]

松浦機械製作所　E3030

展示予定　MX-520T PC7、MX-850T PC4、MiOS、GibbsCAM

年度比較　2024から多パレット・MiOS4。2026は旋削と5軸の集約で加工対象を拡張。

確認点　MiOSで未完段取りをどう検知し、長時間運転の準備を完了するか。

[S28][C14-2026-1][C14-2024-1][C14-2024-2]

シチズンマシナリー　S2002

展示予定　FA-Friendly、ATC、自動計測、複合加工

年度比較　2024からデジタルとFA支援。2026はATC・自動計測等の融合を訴求。

確認点　棒材交換以外の検査、刃具管理、切粉処理の有人作業。

[C15-2026-1][C15-2024-1]

スター精密　S1003

展示予定　加工支援、ソフトウェア、ロボット部品加工

年度比較　2024の医療向け実演から、2026はロボット・医療・ドローン・自動車の4分野。

確認点　ヒューマノイド部品の加工需要と、自社機でAIを使う機能を区別。

[C16-2026-1][C16-2024-1]

ツガミ　S1004

展示予定　TMA8Fのコレット交換・機外測定、VA3Sの搬送

年度比較　2024にも自動運転システム。2026は交換・計測・外段取りの実演を具体記載。

確認点　多品種の切替時、コレット・工具・測定プログラムを誰が設定するか。

[C17-2026-1][C17-2024-1]

精密加工と自動化の比較

中村留精密工業　E2027

展示予定　RoboSync、Protona、複合旋盤

年度比較　2024にもロボットシステム。2026は既存台車利用と省スペースを具体化。

確認点　移設・品種切替の復旧工数、ストッカー不要の適用条件。

[S24][C29-2026-1][C29-2024-1]

FUJI　E3021

展示予定　異形ワーク把持、重量物の半自動着脱、Quist

年度比較　2024からターンキーと工具管理。2026はつかみ方と難しいワークの扱いに焦点。

確認点　全自動と半自動を分け、重量・形状の適用範囲と残る人手を確認。

[C30-2026-1][C30-2024-1]

TAKISAWA　E3013

展示予定　TR-20Wの切粉除去、工程集約、減速機部品加工

年度比較　2024の搬入出用TR-20Wに対し、2026は状況判断を伴う切粉除去を参考出品。

確認点　除去失敗時の停止・再試行と、学習していない切粉への適応。

[S11][C31-2026-1][C31-2024-1]

工具と加工支援の比較

工具と加工支援。AはAI・自動化の比較を組み立てる優先訪問先、Bは関心工程に応じた追加候補。企業の優劣を示す順位ではない。

オーエスジー　W1070

展示予定　MONOlithbox、Aブランド工具

年度比較　2024にも工具自販機と省人化提案。2026は工具管理DXとして継続訴求。

確認点　工具在庫と加工計画・補充をどうつなぐか。

[C18-2026-1][C18-2024-1]

三菱マテリアル　W1065

展示予定　ヘッド交換式工具、加工ソリューション、再資源化

年度比較　2024の工具・DX提案から、2026はリサイクル・ソリューション・新製品を重点化。

確認点　交換作業と工具寿命の安定化が無人運転に与える効果。AI機能は未確認。

[C19-2026-1][C19-2024-1]

京セラ　W1046

展示予定　VIMOA、EASY TOOL GUIDE、切削工具

年度比較　2024からセンシングと工具選定。2026はVIMOAとCAM連携事例を具体記載。

確認点　検出後の停止・条件変更・工具交換までの接続範囲。

[C20-2026-1][C20-2024-1]

タンガロイ　W1090

展示予定　MATRIX 360、工具・自動化対応システム

年度比較　2024の工具・コスト改善から、2026は工具管理と省人化も訴求。

確認点　使用実績と在庫・補充のつながり。AIとの関係は確認できない。

[C21-2026-1][C21-2024-1]

住友電気工業　W1027

展示予定　SumiSmall、交換式ドリル、安定切粉処理

年度比較　2024からセンシング・GX・DX。2026は安定加工、長寿命、資源制約への提案が中心。

確認点　切粉・欠損・交換負担を減らす条件。2026個別AI機能は未確認。

[C28-2026-1][C28-2024-1]

計測と品質保証の比較

計測と品質保証。AはAI・自動化の比較を組み立てる優先訪問先、Bは関心工程に応じた追加候補。企業の優劣を示す順位ではない。

ミツトヨ　E3008 E7085

展示予定　MiSTARと加工機、RA-Robot、計測プラットフォーム

年度比較　2024の自動測定・MiCATから、2026は加工から測定までの連携を具体化。

確認点　ワーク投入後に測定・判定・加工補正のどこまで自動で進むか。

[S13][C22-2026-1][C22-2024-1]

東京精密　E7044

展示予定　精密測定機器の出展。具体的な2026展示は確認課題

年度比較　一覧でE7044を確認。保存CSVの2026説明は空欄。2024の自動測定を今回予定に転用しない。

確認点　測定自動化、加工機接続、データ活用の出展機と実演時間を現地確認。

[S27][C23-2024-1]

レニショー　E7089

展示予定　Renishaw Central、Equator、新プローブ

年度比較　Centralは2024にも展示。2026は計測で自動化を支える提案を継続。

確認点　IPCの補正先・上限・不確かさ、他社機の接続を比較。

[S14][S15][C24-2026-1][C24-2024-1]

ハイデンハイン　E7043

展示予定　VT 122、VTC 6.0のAI摩耗診断

年度比較　2024にVT 122。2026は工具長とAI摩耗診断を具体記載。

確認点　摩耗診断が交換指示や自動交換までつながるか。

[C25-2026-1][C25-2024-1]

ニコン　E7001

展示予定　NEXIV、CT、ロボットビジョン

年度比較　2024からロボット測定・自動搬送・インライン検査。2026は計測と内部解析を横断。

確認点　検査工程とロボット動作の接続。2026の個別AI機能差は未確認。

[C33-2026-1][C33-2024-1]

8 優先訪問と選定理由

全体を調べたうえで、方式、提供段階、人の仕事の残り方を比較できる19件を選んだ。大手の総合提案と専門企業の具体的なタスクを組み合わせる。全件を1日で回る想定ではない。

V01 ファナック　S2001

CNCとロボットの両方で生成AIの判断と実行の境界を比較できる。 確認することは、プロンプトから仮想検証、実機指令までを見せてもらい、承認・停止点を確認。

[S09][C05-2026-1][C05-2024-1]

V02 DMG森精機　E8005

工程集約、工具・爪交換、AMR、保全を含む連携の広さを確認できる。 確認することは、ワーク以外の工具・切粉・保全に残る有人作業を一つの運転シナリオで確認。

[S05][S06][C01-2026-1]

V03 オークマ　E3028

機内ロボット・移動式協働ロボット・APCを比較できる。 確認することは、品種切替の準備時間、手動への切替、AI知能化の実際の担当を確認。

[S08][C03-2026-1][C03-2024-1]

V04 ヤマザキマザック　E1001

工程集約と自動化・デジタル・AIを組み合わせる大手の基準点。 確認することは、機械ごとのAI機能と、段取り・プログラム作成をどこまで省けるか確認。

[S07][C02-2026-1][C02-2024-1]

V05 Hexagon Manufacturing Intelligence　E7035 E2013

CAMの履歴学習と品質自動化を別ブースで比較できる。 確認することは、E2013では履歴不足時の工程案、E7035では測定から工程改善へのデータ経路。

[S16][S17][C27-2026-1]

V06 ベッコフオートメーション　E2028

生成AI支援とリアルタイム制御へのAI実装を同時に比較できる。 確認することは、CoAgentの国内提供段階、I/OやHMIの反映、変更承認と復帰を確認。

[S20][S21][C26-2026-1]

V07 TAKISAWA　E3013

長時間無人運転を止める切粉絡まりを扱う具体的なAI参考出品。 確認することは、想定と違う切粉を提示した時の検出・除去・失敗復帰。参考出品から製品化への条件。

[S11][C31-2026-1][C31-2024-1]

訪問候補の続き

V08 ミツトヨ　E3008 E7085

加工と測定をつなぐ自動化を確認し、AI以外の有効な方式と比較できる。 確認することは、MiSTAR連携の対象工程、合否後の自動補正と人の判断範囲。

[S13][C22-2026-1][C22-2024-1]

V09 レニショー　E7089

2024から継続する計測フィードバックの成熟した比較対象。 確認することは、CentralとIPCの接続条件、補正上限、測定異常の扱い。

[S14][S15][C24-2026-1]

V10 シーメンス　E3006

設計・加工・品質保証をつなぐデータの経路を確認できる。 確認することは、実機とモデルの変更同期、部品・工具・測定データの版管理。

[C07-2026-1][C07-2024-1]

V11 三菱電機　S2003

加工から保守までの省人化と、AI診断・運用ソリューションを比較できる。 確認することは、CNCは実機展示なし。資料と相談で具体機能・対象機・自動変更範囲を確認。

[S10][C06-2026-1][C06-2024-1]

V12 中村留精密工業　E2027

既存設備へ導入する際のレイアウトと段取り負担を比較できる。 確認することは、台車・パレットの適用条件と、移設・品種変更後の復旧操作。

[S24][C29-2026-1][C29-2024-1]

V13 ジェービーエムエンジニアリング　E2002

CAMの自動生成を履歴学習型ProPlanAIと比較する。 確認することは、生成前の工具・材種・保持条件設定と、出力後の修正・NC検証に要する時間。

[EOV-V008-2026-1][EDP-09][ERF-03]

V14 HACARUS　S1031

少量良品学習と追加学習の運用を見る。 確認することは、油汚れや撮像変動を含む見逃し・過検出、更新後の独立評価。

[EOV-V021-2026-1][EDP-15][ERF-05]

訪問候補の続き

V15 モリマシナリー　S3048

工具摩耗の検出から交換時期提案までの広がりを見る。 確認することは、材種・加工条件が変わる時の寿命予測と、実機展示範囲。

[EOV-V024-2026-1][EOV-V024-2024-1][EOV-W08]

V16 たけびし　S3015

設備データをAIエージェントに渡す接続基盤を確認する。 確認することは、MCP Adapterの提供状況、情報モデル、読出しと書込みの権限。

[EOV-V011-2026-1][EDP-06][EOV-V011-2024-1]

V17 パナソニックプロダクションエンジニアリング　W3086

複数設備の監視と遠隔介入の運用を確認する。 確認することは、停止時の人の介入回数と、通信遅延・切断時の安全停止。

[EOV-V016-2026-1][EDP-24][EOV-W05]

V18 匠技研工業　S3011

機械外の業務AIが、現場知識をどう再利用するか確認する。 確認することは、見積の根拠、担当者の修正・承認、再学習に必要な案件数。

[EOV-V041-2026-1][EDP-05]

V19 興和オプトロニクス　S3104

AIの前提となる機内撮像の安定性を見る。 確認することは、ミスト・油・切粉条件、視界不良時の誤判定と清掃・保守。

[EOV-V042-2026-1][EDP-33]

9 訪問計画と現地での確認

以下は時間配分案で、予約や実演時刻ではない。1枠で候補を選び、移動と待ち時間を含める。3社以上を挙げた枠は2社程度、南3も2社程度に絞る。DMG森精機の枠は同社を優先し、ジェイテクトは入替候補。

1日目 東展示棟

| 時間枠 | エリア | 候補と目的 |
| --- | --- | --- |
| 10:00〜11:15 | 東1 | マザック E1001、牧野 E1024を比較。工程集約とライン自動化の違いを確認。 |
| 11:15〜12:30 | 東2 | Hexagon CAM E2013、JBM E2002、Beckhoff E2028。生成案と検証を比較。 |
| 13:15〜14:30 | 東3 | オークマ E3028、TAKISAWA E3013、シーメンス E3006。 |
| 14:30〜15:30 | 東7 | ミツトヨ E7085、レニショー E7089。必要に応じHexagon品質 E7035。 |
| 15:45〜16:45 | 東8 | DMG森精機 E8005。関心に応じジェイテクト E8003、ニデックの詳細は東3で確認。 |

2日目 南と西展示棟

| 時間枠 | エリア | 候補と目的 |
| --- | --- | --- |
| 10:00〜11:30 | 南2 | ファナック S2001、三菱電機 S2003。必要に応じシチズン S2002。 |
| 11:30〜12:30 | 南1 | HACARUS／日東商事 S1031。検査と追加学習の運用を確認。 |
| 13:15〜14:30 | 南3 | 匠技研 S3011、たけびし S3015、モリ S3048、興和 S3104から関心の高い2件を選択。 |
| 14:45〜15:45 | 西 | OSG W1070、京セラ W1046等で工具管理と監視。遠隔管制はパナソニック W3086。 |
| 16:00〜16:45 | 再訪または南4 | 重要な未回答を再確認。きさげロボット企画は南4。移動時間を優先して調整。 |

1日で見る場合　1日しかない場合は東と南に絞り、マザック、Hexagon CAM、Beckhoff、オークマ、TAKISAWA、DMG森精機、ファナックを中心に、計測はミツトヨかレニショーのどちらかを選ぶ。西の工具・周辺は別担当または事前資料で補完する。

最終日は16時閉場。東4〜6は休館。実演時刻・混雑・動線に合わせて順番を入れ替える。

[S01]

10 比較の質問と視察の使い方

| 対象 | 測るべき指標 | 具体的な質問 |
| --- | --- | --- |
| 生産準備AI | 生成時間、修正時間、検証時間、初回加工合格率 | 図面不足、未知形状、工具欠品で何が起きるか。 |
| ロボットと付帯作業 | 品種切替時間、連続運転時間、介入回数 | 切粉形状やワーク位置が変わると、再試行と停止はどう変わるか。 |
| 計測と補正 | 見逃し率、過検出率、測定時間、工程能力 | 補正上限、測定異常、油汚れをどう扱うか。 |
| 保全と工場DX | 入力時間、接続工数、停止時間、復旧時間 | 診断後の操作・修理を誰が担うか。 |
| データと制御基盤 | モデル更新工数、実機差、ログ、再検証時間 | 生成案と実機の設定の版を、どう一致させるか。 |

展示段階と実績を分けて記録する

商用提供、参考出品、α版、提供計画、動画・サンプル展示を区別する。成功した実演だけでなく、条件を変えた場合、失敗検出、再試行、停止復帰を確認する。価格や市場規模は今回の資料から比較できないため、推定値を置いて順位付けしていない。

時間指定の候補

東ガレリアのKaleido開発者との対談は10月26日14〜15時、10月30日11〜12時と14〜15時が掲載。南4はきさげロボットと匠の協業。ミツトヨの品質管理DXセミナーは10月30日11時20分〜12時05分。参加条件と最新時刻は原典で確認する。

[S02][S13]

視察後に判断すること

生成・判定・搬送の機能だけでなく、準備と復旧まで含む総工数がどれだけ変わるかを比較する。AIの方式、データの準備負担、検証・承認の位置、他社設備への接続、現場で残る仕事をそろえて記録すると、導入や研究テーマの判断に使いやすい。

未確認の範囲

説明なし企業、2024年の別名照合、会場版の提供条件、実演性能、採用・受注実績、失敗時の復帰は残る確認課題。情報不足を展示なし・進化なしと断定していない。

11 主要な出典

個別企業の2024年・2026年公式カタログは各企業のリンクを参照。以下は背景と個別差分を照合した主要資料。その他の技術別根拠はHTMLの出典一覧に収録した。

[S01] JIMTOF2026 開催概要　原典を開く

会期・開場時間・東4〜6ホール休館　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S02] JIMTOF2026 企画展示と特別企画　原典を開く

ロボティクス企画・きさげロボット・AM ZONE　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S03] 2026年版ものづくり白書 概要　原典を開く

20ページ AIロボティクス戦略の整理　公開 2026-05　確認 2026-10-19

[S04] 日工会 会員104社の出展見どころ　原典を開く

104社・10月26日に完全版公開予定　公開 2026-10-15　確認 2026-10-19

[S05] DMG森精機 JIMTOF2026　原典を開く

GX Flex・AMR・工具管理から保全までの連携　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S06] DMG MORI Condition Agent　原典を開く

対象機と2026年4月受注分からの標準提供。検索収録と既存根拠台帳で確認　公開 2026-07-06　確認 2026-10-19

[S07] マザック JIMTOF2026　原典を開く

工程集約・E1001・AI紹介動画の公開予定　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S08] オークマ JIMTOF2026　原典を開く

ARMROID・OMR20・Tower APC・AI and Intelligent Technologies　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S09] ファナック 新商品発表展示会2026　原典を開く

FAコーナ デジタルで確認してから適用するフィジカルAI CNC　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S10] 三菱電機 JIMTOF2026 出展案内　原典を開く

CNC・省人化ソリューションと実機展示なしの注記　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S11] NIDECグループ JIMTOF2026　原典を開く

TR-20W 切粉除去は参考出品・Nidec NC Twin　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S12] ジェイテクト JIMTOF2026　原典を開く

Mill-Plan・ファインティーチレス・工場マネジメント　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S13] ミツトヨ JIMTOF特設サイト　原典を開く

MiSTARと加工機の連携・RA-Robot・品質管理DXセミナー　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S14] レニショー JIMTOF2024 Central紹介　原典を開く

2024年時点のRenishaw Central展示　公開 2024年の展示案内　確認 2026-10-19

主要な出典の続き

[S15] Renishaw Centralと工程制御　原典を開く

計測データ収集・処理・工程制御。既存根拠台帳も参照　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S16] Hexagon JIMTOF2026 国内初展示　原典を開く

E2013・E7035・ProPlanAIとMAESTRO　公開 2026-10-14　確認 2026-10-19

[S17] ESPRIT EDGE リリース履歴　原典を開く

2025.2 ProPlanAI導入・2026.1旋削等の商用拡張・2026.2も掲載　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S18] CloudNC Mastercam向け提供開始　原典を開く

3軸・3+2軸、北米販売を含む提供開始発表　公開 2024-07-25　確認 2026-10-19

[S19] CloudNC CAM Assist for Mastercam　原典を開く

戦略生成とプログラマーの確認・調整。版と国内提供条件は現地確認　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S20] Beckhoff TwinCAT Chat　原典を開く

PLCコード作成支援の既存性　公開 2023-04　確認 2026-10-19

[S21] Beckhoff CoAgent 技術発表　原典を開く

PLC・I/O・HMI、Operationsは今後の拡張との記載　公開 2026-06-23　確認 2026-10-19

[S22] HACARUS Check ZERO 正式販売　原典を開く

少量良品学習・追加学習。発売は2025年　公開 2025-07-07　確認 2026-10-19

[S23] OPC UA情報モデルとAIエージェント　原典を開く

MCP Adapterは提供計画。既存台帳EDP-06と照合　公開 2026-06　確認 2026-10-19

[S24] 中村留 JIMTOF2026　原典を開く

RoboSync・既存台車／パレットの利用・E2027　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S25] パナソニック AI支援型遠隔操作の実証　原典を開く

障害物停止時の人による遠隔回避。別会場の実証　公開 2026-07-13　確認 2026-10-19

[S26] 匠フォース AIエージェント発表　原典を開く

引合受領から見積書作成・人の確認修正承認　公開 2026-07-17　確認 2026-10-19

[S27] 東京精密 JIMTOF2026　原典を開く

出展日程確認。具体展示内容の記載不足　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19

[S28] 松浦機械 JIMTOF2026　原典を開く

MX-850T PC4・MX-520T PC7・GibbsCAM2026　公開 掲載日記載なし　確認 2026-10-19